Инструкция по активации

Данная инструкция подходит для настройки работы терминалаPAX sp30 и кассы «ЭВОТОР»

На кассе должно быть интернет подключение и скачен платный драйвер «INPAS PAX»

- Подключить Pax Sp30 к кассе ЭВОТОР

- Настройка драйвера «INPAS PAX»

- На кассе «ЭВОТОР» зайдите в пункт «ЕЩЕ…»

- Настройки

- «Оборудование»

- Выберите терминал PAX SP30 «оборудованием по умолчанию»

- Указать ID терминала, найти его можно на экране терминала (в верхней строке)

Если на терминале нет присвоенного ID (требует активации), то указывать ID в приложении не нужно.

- Настройка PAX SP30:

- Зайти в меню при помощи зелёной клавиши

- Пункт параметры

- Загрузка параметров, на терминале будет сообщение: «отложенная загрузка параметров запланирована»

- После чего выйти при помощи красной клавиши на стартовый экран «ожидание команды от ккм»

- Загрузка параметров:

- На стартовом экране ЭВОТОРА зайдите в пункт «Продажа»

- +ТОВАР

- Свободная цена

- Выберите сумму

- В ЧЕК

- К ОПЛАТЕ

- БАНКОВСКАЯ КАРТА

- Карту к терминалу не прикладываем!

- Терминал начнёт выполнение отложенной загрузки параметров

- Подтвердите серийный номер на пинпаде

- Дождитесь окончания загрузки

- На терминале «приложите или вставьте карту»

- Нажимаем красою клавишу на PAX SP30

- Терминал перезагружается для установки параметров

- Загрузка ключей:

- Зайти в меню при помощи зелёной клавиши

- Пункт служебные операции

- Загрузка ключей

- Загрузка с хоста, на терминале будет сообщение: «отложенная загрузка ключей запланирована»

- После чего выйти при помощи красной клавиши на стартовый экран «ожидание команды от ккм»

- Произведите тестовую транзакцию на сумму не менее 1 рубля для этого:

- На стартовом экране ЭВОТОРА зайдите в пункт «Продажа»

- +ТОВАР

- Свободная цена

- Выберите сумму

- В ЧЕК

- К ОПЛАТЕ

- БАНКОВСКАЯ КАРТА

- На терминале PAX SP30 появиться сообщение «Вставьте или приложите карту»

- Произведите оплату

- введите пин-код

- ЭВОТОР распечатает 3 чека (1 кассовый и 2 терминальных), клиенту передаются 1 кассовый и 1 терминальный чек

Если терминал, не спрашивая карты распечатал чек или выдал ошибку: «что-то пошло не так», то вам нужно повторно выбрать терминал «оборудованием по умолчанию»

- Если терминал на экране терминала: «ошибка Z3», то:

- Зайти в меню при помощи зелёной клавиши

- Пункт параметры

- Редактирование

- Дата и время

- Сотрите значение при помощи жёлтой клавиши

- Укажите верное время

- Не забывайте закрывать смену на кассе!

Для этого:

- На стартовом экране ЭВОТОРА зайдите в пункт «Отчеты»

- КАССОВЫЙ ОТЧЁТ

- ЗАКРЫТЬ СМЕНУ

Почему это важно?

Только после "сверки итогов" денежные средства переводятся на расчетный счёт. Рекомендуем проводить ее ежедневно, если были оплаты по безналу.

Если при активации терминала возникли сложности вы можете обратиться по номеру 8 800-700-53-24 (доп.2853)

С уважением,

Скогорев Тимофей 
Специалист Технической поддержки департамента PSP
офис +7 (495) 721-36-21 (доб. 2853) | www.inpas.ru

t.skogorev@inpas.ru

127521, Москва, ул. Октябрьская д. 72